# Листа значајних корисника мреже високог приоритета

Предмет

Члан 1.

Овим документом се уређујe листа значајних корисника електроенергетске мреже (у даљем тексту: ЗКМ) високог приоритета узимајући у обзир посебне услове за њихово искључење и поновно стављање под напон за потребе Плана одбране система и Плана поновног успостављања система.

Листа ЗКМ високог приоритета

Члан 2.

### У складу Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетског система, ЗКМ високог приоритета је ЗКМ на којег се примењују посебни услови за искључење и поновно стављање под напон.

Општи услови за искључење и поновно стављање под напон који се примењују на све ЗКМ су описани у чл. 3., а принципи за успостављање посебних услова су наведени у чл. 4.

Општи услови за искључење и поновно стављање под напон

Члан 3.

У електроенергетском систему Р. Србије примењују се општи услови за искључење и поновно стављање под напон, односно услови који су предвиђени:

- Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетског система;

- Правилима о раду преносног система у делу који се односи на;

  - План подфреквентне заштите;

  - План надфреквентне заштите;

  - Тренутна ограничења испоруке електричне енергије;

  - План хитног ограничења испоруке електричне енергије;

  - искључење објекта корисника преносног система у случају поремећаја у раду електроенергетског система, када су претходно примењене све друге расположиве мере, ради обезбеђења:

    - прописаног износа фреквенције за угрожени нормални рад;

    - прописаног износа напона у мрежи 400 kV, 220 kV и 110 kV;

    - дозвољене погонске струје, односно термичког оптерећења елемента преносне мреже или дистрибутивне мреже којом управља оператор преносног система;

    - критеријума сигурности ,,N-1” у преносној мрежи ако постоји могућност каскадних испада у мрежи 400 kV и 220 kV.

  - стављање под напон након искључења, или останка без напона објекта корисника преносног система у случају поремећаја у раду електроенергетског система, што укључује и примену Плана успостављања преносног система, ако су испуњени следећи услови:

    - центар управљања корисника преносног система је потврдио спремност за стављање под напон свог објекта или је стављање под напон без ове потврде предвиђено Планом поновног успостављања преносног система или уговором о експлоатацији објекта овог корисника преносног система;

    - фреквенција је у прописаном опсегу за угрожени нормални рад;

    - након стављања под напон, очекује се прописана вредностс напона у објекту корисника преносног система;

    - након стављања под напон, очекују се дозвољене погонске струје елемената преносне мреже.

- Правилима о раду дистрибутивног система.

Принципи за уврштавање у Листу ЗКМ високог приоритета

Члан 4.

Приликом одређивања који од ЗКМ-ова ће бити проглашен за ЗКМ високог приоритета, оператор преносног система узима у обзир следеће принципе на основу којих може одредити посебне услове за искључење и поновно стављање под напон:

- потребе које проистичу из примене свих предвиђених мера у Плану одбране система и Плану поновног успостављања система које оператор преносног система израђује у складу са Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система и Правилима о раду преносног система;

- важеће уговоре о експлоатацији за електроенергетске објекте ЗКМ-ова;

- у мери у којој је примењиво, став других оператора преносних система о принципима за одређивање ЗКМ високог приоритета у њиховим преносним системима.

Прилози

Члан 5.

Саставни део ове Листе ЗКМ високог приоритета је прилог: Списак ЗКМ високог приоритета и посебних услова за њихово искључење и поновно стављање под напон.

Оператор преносног система може да мења податке у прилогу из става 1. без сагласности Агенције за енергетику Републике Србије.

Завршне и прелазне одредбе

Члан 6.

Листа ЗКМ високог приоритета ступа на снагу по прибављеној сагласности Агенције за енергетику Републике Србије и чини саставни део Плана одбране система и Плана поновног успостављања система.

## Прилог: Списак ЗКМ високог приоритета и посебних услова за њихово искључење и поновно стављање под напон

У електреоенергетском систему Републике Србије нема ЗКМ високог приоритета и не примењују се посебни услови за искључење и поновно стављање под напон.